# BenQ/ Siemens Partner-Info							011/2006

Thema: 		Updateablauf S88

Datum: 		01.06.2006

Sehr geehrte Servicepartner,

da sich die Nachfragen nach dem Updateablauf für´s S88 häufen haben wir hier eine kurze Anleitung.

Equipment (siehe Equimentliste):

SW-Update-Cable TI-Platform S88   Artikelnummer : F30032-P601-A1

Update-Tool (das S88 ist eine BenQ Gerät ):

XCSD_V1.5.3_L1

Die SW finden sie auf unserer Seite unter Siemens /Software

Ablauf:

1. Update-Tool installieren(Setup ausführen) und den Anweisungen einfach folgen .

2. USB-Treiber entpacken und die Treiber installieren DataCableDrvInstaller.exe .

3. Aktives Update-Kabel anschliessen und es werden die Treiber automatisch gefunden, im Gerätemanager unter den Com-Ports schauen, welcher virtuelle Com-Port erstellt wurde

4. Update-Tool öffnen und Model auswählen

5. Unter „Setting „den virtuellen Com-Port auswählen, es gehen nur Com-Ports von 1-10. Sollte der virtuelle Com-Port über 10 sein, dann bitte über Eigenschaften des Com-Ports ändern

6. Unter “View“ Download auswählen und anschl. gewünschte Softwarefiles „laden“

Program Code = OUT – File

Language Pack = LangPack

Multimedia Pack = MMP-Load

7. START drücken , Hinweis auf Datenverlust bestätigen

8.Gerät jetzt mit Akku an das Kabel anschliessen !!!

(nicht früher, sonst startet das Update nicht )

Ist der Haken bei Power-Off Set Default gesetzt,werden Kundendaten gelöscht !

Über SET E2p kann man auch nur das Gerät reseten ohne Update !

Weiter Info,s zum Updatettool und dem Update sind im Manual des Geräte zu finden

Ihr

MTS Team